## Восстановление BIOS материнской платы

Хотя, постепенно, Basic Input Output System (BIOS), постепенно вытесняется более современной, гибкой и функциональной системой Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), необходимость в реанимации поврежденного BIOS или же, или же обновления существующего, все же, в большом количестве конкретных случаев остается. К примеру, подавляющее большинство государственных учреждений до сих пор используют, и еще очень долго будут использовать рабочие станции, созданные на базе систем, начала 2000-х годов, а то и вовсе, конца 1999-х. Так же, обширный круг частных пользователей попросту не видит смысла в модернизации или замене своего вычислительного комплекса.

Основными причинами перепрошивки чипа BIOS являются:

- Неквалифицированная прошивка микросхемы пользователем. Использование не той прошивочной программы или же использование пользователем критично – пограничных режимов центрального процесса или оперативной памяти. Правда, это самый безобидный и простой случай. Подобные неполадки устраняется очисткой CMOS памяти при помощи специального джампера. Для этого необходимо:

  - Выключить ПК, вынуть кабель 220В из блока питания ПК

  - Найти на материнской плате переключатель CLEAR CMOS, находящийся невдалеке от круглого, с металлическим блеском элемента питания, питающего микросхему BIOS

  - Не 5-6 секунд перевести переключатель в альтернативное положение (замкнуть ноги 2 и 3).

  - Вернуть переключатель в исходное положение и включить ПК.

- Некорректная перепрошивка микросхемы BIOS. К примеру, если прошивка была прервана по различным причинам.

- Как последствия действия некоторых вредоносных программ, к примеру, достаточно древнего вируса WINCHIH. К счастью, сейчас пользователи защищены от подобных программ средствами, предусмотренной производителями материнских плат защиты – дублированной микросхемы BIOS.

- Перепады напряжения в электросети, питающей пострадавший ПК, либо же, так же и некачественный блок питания пострадавшего ПК.

Несмотря на конкретную причину, итог таких неполадок один – выведенная из строя система. Устранение подобных неисправностей часто совершенно отличается, в зависимости от производителя материнской платы и модели самой материнской платы.

В большинстве современных материнских плат есть специальные меры защиты, позволяющие быстро восстановить поврежденную прошивку. Среди таких механизмов стоит отметить Recovery Mode. Это специальный защитный режим, запускающийся автоматически, в случае повреждения микропрограммы BIOS. Реже активация этого режима происходит переключение джампера на материнской плате. Так же, во многих материнских платах есть специальная программа, которая позволяется восстановить прошивку. Она записывается boot block BIOS’а. В случае, если повреждение микропрограммы или самой микросхемы не затронуло эту область микросхемы, процесс восстановления прошивки будет крайне простым. Для этого достаточно, загрузится с загрузочной дискеты, несущей «на борту» ОС DOS, программу-прошивальщик и новую микропрограмму. Далее, нужно запустить прошивальщик. Остальное сделается автоматически.

В случае если на материнской плате, вдруг, не оказалось системы восстановления BIOS, вам нужно будет произвести некоторое количество намного более сложных действий. Для того чтобы восстановить BIOS такой материнской платны, нужно обязательно иметь в наличии подобную, с точно таким же BIOS материнскую плату. Необходимо:

- Изъять микросхему BIOS с рабочей материнской платы

- Установить ее в материнскую плату с поврежденным BIOS

- Запустить вторую материнскую плату и аккуратно вернуть прежнюю микросхему на свое место.

- Запустить программатор. Прошивка пройдет автоматически

Нужно обязательно помнить, что первая и последняя ножки микросхемы отключаются последними. Так же, обязательно нужно помнить о том, что эта операция очень опасна. Производить подобную перепрошивку нужно, только если вы точно знаете, что делаете.