## Обзор HTC Butterfly

##### Вступление

http://www.iguides.ru/forum/imagehosting/2013/03/31/2259795158543ba575e.jpg

HTC Butterfly – смартфон на платформе Android, высшего ценового уровня. Смартфон мог бы претендовать на звание флагмана – ведущей модели в линейке смартфонов HTC 2013 года, если бы не перспектива скорого выхода HTC One, основанного на более новом, мощном и экономичном железе, а так же, обладающего новой, сильно переработанной, фирменной оболочкой Sense. Все же, до выхода HTC One еще достаточно много времени. И Butterfly придётся, некоторое время, побыть флагманом.

http://www.iguides.ru/forum/imagehosting/2013/03/31/2259795158494944980.jpg

История появления этого аппарата весьма интересна. Слухи о том что HTC готовит конкурента для Samsung Galaxy Note ходили с лета 2012 года. Но это были всего лишь слухи. Громкой рекламной акции HTC не устраивала. Смартфон HTC J Butterfly впервые появился на презентации смартфонов для KDDI – одного из японских операторов. Выяснилось, что смартфон оснащен 5 дюймовым, HD дисплеем. Спустя некоторое время, тот же, но слегка измененный Butterfly появился в США в линейке смартфонов оператора Verizon под названием Droid DNA.

В конце 2012 года, в декабре, смартфон добрался до Европы. Здесь он начал продаваться под именем HTC Butterfly. И снова, старт продаж смартфона в Европе прошел без рекламных акций, без помпы. Следом за презентацией HTC Butterfly, состоялась презентация HTC One. Кстати, после выхода HTC One, цены на него и на Butterfly будут одинаковы.

Стоит немного рассказать о модификациях. Их несколько – для каждого региона своя.

Та модификация Butterfly, которая продается на наших прилавках, называется X920e. Точно такой же смартфон продается и в Китае. От J Butterfly, продающемся в Японии, его отличают:

- Отсутствие слота для карт памяти;

- Российские и китайские смартфоны имеют красные кнопки, вместо белых в японских аппаратах

Американскую версию, Droid DNA от японского J Butterfly отличают:

- Отсутствие слота для карточек micro-SD;

- Наличие беспроводного зарядного устройства;

- Наличие матового софт-тач покрытия на тыльной стороне.

Третья существующая модификация имеет маркировку X902d и предназначена она для Индии, Тайваня, Юго-Восточной Азии. От японского J Butterfly она отличается:

- Наличием слота для micro-SD карт памяти;

- Отсутствием NFC чипа.

Помимо всего вышеперечисленного, все остальные модификации российской Butterfly обладают цветными задними крышками.

В данном обзоре рассматривается российская модификация.

https://lh6.googleusercontent.com/-8kIRmoRnVtM/UVg1g9AhvxI/AAAAAAAA6XY/yBFqEfSnv6Q/s600/htc-butterflies-all-front.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-EiF_rWl65BY/UVg1cU715RI/AAAAAAAA6XQ/atnxf9h-p8Q/s600/htc-butterflies-all-back.jpg

##### Комплект поставки смартфона

Упаковка HTC Butterfly необычная. Она небольшого размера, округлая, выполнена просто, но со вкусом. Коробка опоясана листиком бумаги с фотографией части тыльной стенки аппарата. HTC настойчиво подчеркивает заботу компании об экологии. Об этом неоднократно упоминается как на самой коробке, так и на «макулатуре», расположенной внутри нее.

https://lh6.googleusercontent.com/-1UWwJCY7wDU/UVhDVjlLsQI/AAAAAAAA6Xs/yFoLol90ZhQ/s600/P1010078.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-UZx9XeRhlew/UVhEwDLM6rI/AAAAAAAA6X8/ODok3kmfN8k/s600/P1010084.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-vj1VEC_Rt7g/UVhEKjWNeoI/AAAAAAAA6X0/-sWp-6zRPR4/s600/P1010083.JPG

Хотя коробка очень компактна, в ней весьма удобно и комфортна разместились: сам телефон, на специальной полочке; под ним – наушники, зарядное устройство, кабель и, весьма увесистая, стопка различной бумажной литературы. Наушники, даже своим внешним видом, разочаровали. Мы привыкли, что дорогой смартфон, тем более оснащенный акустикой Beats Audio, комплектуется хорошими ушами-затычками. Здесь же производитель, явно сэкономил.

https://lh4.googleusercontent.com/-23nW1HrLB3w/UVhEymbw7_I/AAAAAAAA6YE/I-EJyCUotkw/s600/P1010087.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-NtsvlcZZOdI/UVhE0ecT-uI/AAAAAAAA6YM/AT7Dfr00SXY/s600/P1010090.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-8CjOKb3eBnk/UVhE3RnMHcI/AAAAAAAA6Yc/TVLGNBWbVi0/s600/P1010092.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-ZdI0AyfWHZ8/UVhE1q3dKII/AAAAAAAA6YU/TGLmneVvc2o/s600/P1010091.JPG

##### Дизайн смартфона

https://lh5.googleusercontent.com/-DVieUyNb8mk/UVhOYcz3C1I/AAAAAAAA6bE/Woarl4hwNrU/s600/P1010155.JPG

Смартфон симпатичный. Правда, в нём, напрочь отсутствует любой металл, но это его не портит. Смартфон монолитный, очень удобно лежит в руке. Как говорится, держишь в руках – чувствуешь вещь! Благодаря лаконичному и аккуратному дизайны, аппарат привязывает к себе внимание окружающих.

Лицевая сторона смартфона полностью укрыта защитным стеклом Gorilla Glass II. Закруглена по краям. Нужно отметить что такой подход к оформлению лицевой стороны смартфонов уже привычен для HTC. Также на стекле почти не видно отпечатков пальцев.

https://lh5.googleusercontent.com/-KH9HkjS-a6Q/UVhE5Y0usXI/AAAAAAAA6Yk/mSZeAIFvqWY/s600/P1010093.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-nnqhgUnqEng/UVhFCCw37TI/AAAAAAAA6Ys/jFfguu9UqLA/s600/P1010094.JPG

Боковые рамки возле дисплея узкие. Сверху расположены:

- Фронтальная камера

- Датчик освещения

- Индикатор событий

- Прорезь динамика

https://lh5.googleusercontent.com/-9IhB5MOkHEU/UVhHFM7OydI/AAAAAAAA6ZE/8g6EAiC8Jwk/s600/P1010100.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-f8Qsg5Lap0E/UVhMwDU0L4I/AAAAAAAA6as/XamipermoPM/s600/P1010138.JPG

Под экраном расположены 3, уже привычные, для Android-смартфонов, в данном случае, сенсорные кнопки «Назад», «Домой» и «последние приложения». Назначение последней кнопки можно переназначить в меню на отображение меню запущенного приложения. Функцию же отображения списка последних приложений можно переназначить на продолжительный тап по экрану.

https://lh4.googleusercontent.com/-2UoZlBG-NAM/UVhGheUWgyI/AAAAAAAA6Y8/BPQ92CGi_Ss/s600/P1010099.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-O7RJoCnado0/UVg0eUz8_zI/AAAAAAAA6W4/VdGxjMx-zf4/s450/Screenshot_2013-03-31-13-30-18.png

Аппарат не сильно толстый – всего 9 мм.

https://lh4.googleusercontent.com/-XhrCWYWBaQs/UVhOwitsDOI/AAAAAAAA6bM/s3oUzM5hLcQ/s600/P1010162.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-MisF7KM29Dw/UVhJANGyJ1I/AAAAAAAA6Zk/eUpTikXvhTU/s600/P1010113.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-4coTk9dedaE/UVhJB4WrjHI/AAAAAAAA6Zs/VGGsOaTvHqA/s600/P1010114.JPG

Левый и правый торцы HTC Butterfly украшены перфорированными металлическими пластинами, напоминающие сетки динамиков. Но это не динамики, а просто украшения.

Металлическая качелька изменения уровня громкости вольготно располагается на правом торце.

https://lh5.googleusercontent.com/-AyuWIiiucqU/UVhH3jlJAMI/AAAAAAAA6ZM/7fcvA48eLIY/s600/P1010107.JPG

Верхний торец занят отверстием одного из микрофонов, входом для гарнитуры, кнопкой включения/выключения смартфона и блокировки/разблокировки экрана и слотом для micro-SIM. Для извлечения лотка сим-карточки предназначена специальная, фирменная скрепка, идущая в комплекте.

https://lh3.googleusercontent.com/-XdGKZuK8vdE/UVhRrTW_QAI/AAAAAAAA6cE/jPSMM5wNais/s600/P1010208.JPG

Стоит отметить несколько нестандартное расположение кнопки включения/выключения. Она расположена строго в середине верхнего торца.

https://lh3.googleusercontent.com/-dPIgbyak8yQ/UVhIzrCDlaI/AAAAAAAA6Zc/Kn3W3-kZjqc/s600/P1010109.JPG

На нижнем торце расположены отверстие второго микрофона и комбинированный USB/HDMI разъем, который также используется для синхронизации с ПК.

https://lh6.googleusercontent.com/-TlWNhYyKNGQ/UVhISKEDnFI/AAAAAAAA6ZU/e02DSCZ9TY0/s600/P1010108.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-NXujI5v8uBI/UVhJPlLzaXI/AAAAAAAA6Z0/mloTUm64-Rg/s600/P1010115.JPG

Заглушка для интерфейсного разъема на нижней панели некоторым может показаться очень непрактичной и раздражающей, но благодаря ее наличию HTC Butterfly соответствует стандарту пыле-, влагозащищённости x5.

Задняя панель HTC Butterfly многих, ожидавших в России американский Droid DNA, разочаровала. Эти люди ожидали софт-тач покрытие, а получили глянец. В принципе, покрытие задней стенки добротное и не уступает некоторым софт-тач покрытиям. Например, тому же сот-тач покрытию задней крышки HTC Desire SV она явно не уступает. На Desire SV, несмотря на высокотехнологичное, матовое покрытие, всё – равно отчетливо видны отпечатки пальцев и царапины. Чего явно не наблюдается на Butterfly, хотя последний телефон тестировался в течении трёх недель. Сравнение - на фото, приведённых ниже.

https://lh4.googleusercontent.com/-GcW5f1fcDeM/UVhKX9zIBOI/AAAAAAAA6aM/UZtxdJq9g5E/s600/P1010126.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-uX0eH-zsPfs/UVhLHvQ5YvI/AAAAAAAA6aU/_9t5GF-vx6o/s600/P1010129.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-9cn_HdaSNXs/UVhScFp54aI/AAAAAAAA6cU/Pep-DaBG04w/s600/P1010221.JPG

На задней крышке расположены:

- Объектив фото-видео камеры;

- Вспышка;

- Дополнительный индикатор пропущенных событий;

- Сетка динамика

https://lh3.googleusercontent.com/-4Xoi_PuXzZM/UVhSfQxrx7I/AAAAAAAA6cc/7UyiAd1gjlo/s600/P1010223.JPG

Корпус у аппарата выполнен в модном нынче стиле – неразборным. По большому счёту, это большой плюс, так как у аппарата ничего нигде не скрипит и не люфтит. Но, с другой стороны, чтобы добраться до того же аккумулятора, придётся разбирать смартфон.

В руке HTC Butterfly лежит удобно. Это стало возможно благодаря вытянутому вертикально экрану. Даже венская рука сможет, с минимальными неудобствами, с ним управляться.

Сравнение размеров HTC Butterfly и Sony Xperia V на фотографии ниже:

https://lh6.googleusercontent.com/-Dj89x1S-dUU/UVhSZTly8FI/AAAAAAAA6cg/JBZWj07Th5M/s600/P1010217.JPG

##### Экран смартфона

https://lh4.googleusercontent.com/-BwekIqYLU8Y/UVhNwblmXVI/AAAAAAAA6a8/kChXOrgWJ78/s600/P1010151.JPG

Экран HTC Butterfly – его явное и нескрываемое преимущество перед конкурентами.

https://lh5.googleusercontent.com/-ORrxJRYjm9g/UVhPTXxIW_I/AAAAAAAA6bU/rK2Wr5hXL3g/s600/P1010175.JPG

Во-первых, экран HTC Butterfly выполнен по технологии HD super LCD 3 и имеет разрешение 1080p (1920x1080 пикселей). Плотность пикселей – 440 на дюйм. Картинка не имеет ни чего общего с «кислотными» цветами, на дисплеях смартфонов Samsung. Все цвета очень натуральные. Также, экран отличается великолепными углами обзора и очень четким изображением. Так же, экран HTC Butterfly характеризуется отличным сенсорным откликом.

https://lh5.googleusercontent.com/-iy2-RhrwoGs/UVhRD_rI4NI/AAAAAAAA6b0/izPowayVNYA/s600/P1010198.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-C1_HAnGH3JY/UVhNYoIiw-I/AAAAAAAA6a0/Ghj8xXkN_Iw/s600/P1010139.JPG

Единственный и очень небольшой недостаток экрана у HTC Butterfly – легка неравномерная подсветка.

##### Аппаратная платформа смартфона

HTC Butterfly основан на четырёх ядерном чипе Qualcomm Snapdragon S4 Pro, который выполнен по 23 нано метровому тех. процессу. Тактовая частота процессора – 1.5 ГГц. За графику отвечает чип Adreno 320. В смартфоне установлено 2 гигабайта оперативной памяти. Подобная начинка не даст смартфону призадуматься даже в самых требовательных задачах. Стоит также отметить плавность интерфейса. Интерфейс не дергается и не притормаживает при любой нагрузке.

Одним из основных недостатков HTC Butterfly является, не слишком вместительное, файловое хранилище. Доступна только версия смартфона с 16 гигабайтами. Причем пользователю остается доступно лишь, чуть больше 12 гигабайт. При выборе смартфона нужно учитывать, что в российской модификации отсутствует слот для micro-SD.

К оснащенности HTC Butterfly беспроводными возможностями претензий нет. Доступны:

- NFC

- Bluetooth 4.0 с A2DP

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с гигантским количеством настроек

- DLNA

- GPS

Звук из динамика смартфона звучит достойно. Наушники же, рекомендую сразу менять на «получше».

##### Камера смартфона

Камера HTC Butterfly – еще одно его достоинство. Это 8-ми пиксельный сенсор с обратной засветкой. Она широкоугольная. Очень порадовала супер быстрая скорость съёмки. Серийная съёмка осуществляется в одно нажатие. Помимо этого, камера оснащается вспышкой с пятью уровнями интенсивности.

https://lh6.googleusercontent.com/-XnrqSkhRn_o/UVhMG5RFXVI/AAAAAAAA6ak/v_iTcRFOtK4/s600/P1010137.JPG

Камера фокусируется почти мгновенно. Что очень порадовало. Так же, смартфон очень быстро подбирает нужную выдержку. Таким образом с HTC Butterfly съёмка быстро движущихся предметов, вроде ребенка, машины или кота – не проблема.

Изначально, HTC Butterfly снимает фотографии в формате 16:9, но в меню можно выставить режим 4:3.

Интерфейс камеры удобен и прост. В нем отсутствуют многочисленные многоуровневые меню. Все настройки задаются в несколько кликов.

https://lh6.googleusercontent.com/-6liigjIV9lg/UVgyNaztBuI/AAAAAAAA6WQ/XCoqUuBO7_Y/s500/Screenshot_2013-03-31-13-27-51.png

Примеры отснятых HTC Butterfly материалов можно посмотреть здесь (http://fotki.yandex.ru/users/eakukin/album/205624/ ).

Нужно так же отметить, что и фронтальная камера – широкоформатная. То есть в видеоконференциях можно будет легко участвовать целыми командами.

##### Аккумулятор смартфона

HTC Butterfly оснащён аккумулятором, ёмкостью 2200 мАч. Этого более чем достаточно, чтобы при минимальной модели использования, на протяжении полутора – двух дней поддерживать заряд в аппарате, оснащенным большим, 5 дюймовых, HD дисплеем и мощным процессором.

При активном использовании, которое включат в себя: постоянно включенный на максимальную яркость дисплей, 3G, GPS заряда смартфона хватит лишь на 6 часов.

##### Программное обеспечение смартфона

Смартфон поставляется на рынок с, довольно новым, программным обеспечением. Сразу же после покупки пользователь может начать пользоваться Android 4.1.1 (Jelly Bean) и оболочкой HTC Sense 4+. Особенно здесь рассказывать не о чем – оболочка «вылизана» до состояния совершенства. Новый HTC Sense мы увидим лишь с выходом One.

https://lh3.googleusercontent.com/-UkdFBbyn0vE/UVg1X86Dx2I/AAAAAAAA6XI/cWFkOPe2ktI/s450/Screenshot_2013-03-31-13-31-37.png

https://lh6.googleusercontent.com/-RbJJLwb_DIM/UVgwc-_2e8I/AAAAAAAA6aA/j1pzAeCv4nU/s450/Screenshot_2013-03-31-13-24-05.png

https://lh6.googleusercontent.com/-X6yIjcMQXlY/UVgw5kVPCsI/AAAAAAAA6V4/Au_HK01F5ik/s450/Screenshot_2013-03-31-13-24-57.png

https://lh6.googleusercontent.com/-3674xTSUNyc/UVgxQz7uVnI/AAAAAAAA6WA/lEZsAUEIPtA/s450/Screenshot_2013-03-31-13-25-23.png

https://lh4.googleusercontent.com/-qeCQGgd9Q0w/UVgxuVmq9wI/AAAAAAAA6WI/dguklzb3ang/s450/Screenshot_2013-03-31-13-25-31.png

https://lh5.googleusercontent.com/-4wLUlparISw/UVgzHrKifgI/AAAAAAAA6Wg/NXcPnKV4Y60/s450/Screenshot_2013-03-31-13-28-51.png

https://lh4.googleusercontent.com/-PvxALJoIwCw/UVgzkhNVKTI/AAAAAAAA6Wo/4yDHDzgx_GY/s450/Screenshot_2013-03-31-13-29-19.png

https://lh5.googleusercontent.com/-Ya0lxFA0tS4/UVg07by72-I/AAAAAAAA6XA/IRAR4jnb6oc/s450/Screenshot_2013-03-31-13-30-59.png

##### Выводы о смартфоне

При своей цене, составляющей около 28 тысяч рублей, этот смартфон – отличное устройство. Тем более, что довольно скоро он начнет существенно дешеветь. Некоторые аналитики сходятся во нении что HTC Butterfly имеет все шансы стать культовым.

https://lh3.googleusercontent.com/-Hpe7YMLokMQ/UVhFyzCPzZI/AAAAAAAA6Y0/GP4KWFraygM/s600/P1010097.JPG

Преимущества:

- Великолепный экран

- Хорошая камера

- Скорость работы

- Широкоформатная фронтальная камера

Недостатки:

- Отсутствие слота для карт памяти

- Низкая вместительность встроенной флэш-памяти

- Не слишком качественная гарнитура

- Отсутствие покрытия софт-тач на задней стенке