Приложение № 1

Наименование и количество Товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сборно-разборное быстровозводимое модульное сооружение (со сборкой и монтажом). Помещение дежурного механика. | комплект | 1 |
| 2. | Сборно-разборное быстровозводимое модульное сооружение (со сборкой и монтажом). Производственное помещение | комплект | 1 |

Функциональные и технические характеристики Товара

1.  Сборно-разборное быстровозводимое модульное сооружение (со сборкой и монтажом). Помещение дежурного механика. (см. эскиз №1 в приложении №2

| Наименование показателей | Вид показателя | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры сооружения: Длина Ширина Высота от нулевой отметки пола до низа несущих конструкций фермы | Неизменяемое значение показателя Неизменяемое значение показателя Минимальное значение показателя | 7 м 5 м 2,7 м |
| КАРКАС СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| Каркас сооружения | Неизменяемое значение показателя | Металлический, из самонесущих конструкций (сталь, соответствующая ГОСТ 27772-2015), окрашенный эмалью по предварительно загрунтованной поверхности |
| Толщина металла каркаса сооружения | Минимальное значение показателя | 3 мм |
| Вид силового воздействия конструкции | Неизменяемое значение показателя | Воспринимающая постоянные и временные нагрузки и воздействия |
| Стены сооружения |  |  |
| Материал наружного ограждения | Неизменяемое значение показателя | Стальной оцинкованный профилированный лист (ГОСТ 24045-2016) с полимерным покрытием |
| Цвет полимерного покрытия профилированного листа, используемого для наружного ограждения | Неизменяемое значение показателя | RAL7004 |
| Толщина материала профиля без учета толщины цинкового и полимерного покрытия | Минимальное значение показателя | 0,5 мм |
| Материал внутренней обшивки стен сооружения | Неизменяемое значение показателя | вертикальные стеновые ламинированные МДФ панели |
| Толщина вертикальных стеновых ламинированных МДФ панелей | Минимальное значение показателя | 7 мм |
| Цвет панелей | Неизменяемое значение показателя | По согласованию с заказчиком |
| Материал утеплителя, используемого в качестве утепления внутренней обшивки стен | Неизменяемое значение показателя | Минеральный |
| Толщина утеплителя | Минимальное значение показателя | 150 мм |
| Материал гидроизоляции стен | Неизменяемое значение показателя | Пленка |
| Толщина пленки, используемой для гидроизоляции стен | Минимальное значение показателя | 100 мкм |
| Кровля сооружения |  |  |
| Тип кровли сооружения | Неизменяемое значение показателя | Односкатная |
| Материал кровли сооружения | Неизменяемое значение показателя | Металлические бескаркасные трехслойные кровельные сэндвич-панели состоящие из внешних облицовок, выполненных из оцинкованного и окрашенного холоднокатаного стального листа и средней части (сердцевины) из минераловатных плит, соединенных между собой слоем двухкомпонентного клея |
| Толщина бескаркасных трехслойных сэндвич-панелей | Минимальное значение показателя | 150 мм |
| Толщина окрашенного холоднокатаного стального листа | Минимальное значение показателя | 0,5 мм |
| Тип наружной облицовки кровельной панели | Неизменяемое значение показателя | Трапециевидная глубокая |
| Тип внутренней облицовки кровельных панелей | Неизменяемое значение показателя | С накаткой |
| Наличие несимметричного замка по толщине сэндвич-панели, который образует стык в шпунт (тип замка «кровельный») | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Цвет панелей: - с наружной стороны по каталогу RAL 3005 - с внутренней стороны по каталогу RAL 9003 | Неизменяемое значение показателя Неизменяемое значение показателя | Соответствие Соответствие |
| Наличие защищающей пленки на окрашенной поверхности облицовки панелей (при хранении, транспортировке и монтаже) | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Комплектация системы кровельного покрытия | Неизменяемое значение показателя | Коньки и нащельники для фронтонов и углов сооружения |
| Материл коньков и нащельников кровельного покрытия | Неизменяемое значение показателя | Оцинкованные окрашенные стальные листы на листогибочных машинах. |
| Ширина коньков | Минимальное значение показателя | 200 мм в каждой плоскости |
| Ширина угловых нащельников | Минимальное значение показателя | 200 мм в каждой плоскости |
| Ширина нащельников | Минимальное значение показателя | 100 мм |
| Наличие защитных покрытий металлических элементов крепления панелей соответствуют по коррозионной стойкости покрытиям облицовок панелей и не вызывают контактной коррозии | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Панели соответствуют требованиям ГОСТ 30247.0-94 | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Болты, гайки, шайбы, стержни комбинированных заклепок оцинкованы | Неизменяемое значение показателя | Соответствие |
| Толщина цинкового антикоррозийного покрытия метиза для крепления панелей к прогонам кровли | Минимальное значение показателя | 15 мкм |
| Организованный водосток с комплектом отливов, желобов и водостоков | Неизменяемое значение показателя | Наличие |
| Потолок внутри сооружения |  |  |
| Материал внутреннего слоя (нижнего слоя)потолка | Неизменяемое значение показателя | стеновые ламинированные МДФ панели |
| Толщина стеновых ламинированных МДФ панелей | Минимальное значение показателя | 6 мм |
| Цвет панелей | Неизменяемое значение показателя | По согласованию с заказчиком |
| Пол |  |  |
| Материал внутреннего слоя пола | Неизменяемое значение показателя | стальной оцинкованный лист (соответствие ГОСТ 14918-80) |
| Толщина стального оцинкованного листа | Минимальное значение показателя | 0,5 мм |
| Материал настила | Неизменяемое значение показателя | Обрезная доска хвойных пород (соответствие ГОСТ 8486-86) |
| Толщина обрезной доски | Минимальное значение показателя | 30 мм |
| Материал лаг | Неизменяемое значение показателя | Доска хвойных пород (соответствие ГОСТ 8486-86) |
| Толщина доски для лаг | Минимальное значение показателя | 50 мм |
| Ширина доски для лаг | Минимальное значение показателя | 150 мм |
| Материал утеплителя, используемого в качестве утепления пола | Неизменяемое значение показателя | Минеральный |
| Толщина утеплителя | Минимальное значение показателя | 150 мм. |
| Плотность утеплителя | Минимальное значение показателя | 32 кг/м.куб. |
| Материал гидроизоляции пола | Неизменяемое значение показателя | Пленка |
| Толщина пленки, используемой для гидроизоляции пола | Минимальное значение показателя | 100 мкм |
| Материал подстилающего покрытия | Неизменяемое значение показателя | Фанера |
| Внешний вид поверхности фанеры | Минимальное значение показателя | II сорт |
| Степень водостойкости клеевого соединения фанеры | Минимальное значение показателя | Водостойкая для внутреннего использования |
| Степень механической обработки поверхности фанеры | Минимальное значение показателя | Ш1 |
| Номинальная толщина фанеры | Минимальное значение показателя | 22 мм |
| Материал напольного покрытия | Неизменяемое значение показателя | линолеум коммерческий гомогенный |
| Толщина линолеума коммерческого гомогенного | Минимальное значение показателя | 2 мм |
| Класс износостойкости линолеума | Минимальное значение показателя | 34 |
| Группа горючести материала (линолеума) | Минимальное значение показателя | Г1 |
| Группа воспламеняемости материала (линолеума) | Минимальное значение показателя | В2 |
| Способность распространения пламени по поверхности линолеума | Минимальное значение показателя | группа РП1 |
| Дымообразующая способность линолеума | Минимальное значение показателя | группа Д2 |
| Группа токсичности продуктов горения линолеума | Минимальное значение показателя | Т2 |
| Цвет линолеума | Минимальное значение показателя | по согласованию с Заказчиком |
| Материал напольного плинтуса | Неизменяемое значение показателя | ПВХ |
| Наличие кабель-канала в напольном плинтусе | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Высота напольного плинтуса | Минимальное значение показателя | 49 мм |
| Ширина напольного плинтуса (отступ от стены нижнего края) | Минимальное значение показателя | 22 мм |
| Внутреннее помещение в составе сооружения |  |  |
| Материал перегородок внутри сооружения | Неизменяемое значение показателя | брус хвойных пород (ГОСТ 8486-86) |
| Размер бруса (Ш*В) | Минимальное значение показателя | 50*100 мм |
| Качество бруса | Минимальное значение показателя | 2 сорт |
| Тип обшивки перегородок внутри сооружения | Неизменяемое значение показателя | вертикальные стеновые панели |
| Материал вертикальных стеновых панелей | Неизменяемое значение показателя | ламинированные МДФ |
| Толщина вертикальных стеновых панелей | Минимальное значение показателя | 7 мм |
| Цвет вертикальных стеновых панелей | Неизменяемое значение показателя | По согласованию с заказчиком |
| Наличие звукоизоляции во внутренних помещениях в составе сооружения | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Материал, используемый для звукоизоляции во внутренних помещениях в составе сооружения | Неизменяемое значение показателя | Минеральный утеплитель |
| Толщина минерального утеплителя, используемого для звукоизоляции во внутренних помещениях в составе сооружения | Минимальное значение показателя | 50 мм |
| Плотность утеплителя | Минимальное значение показателя | 32 кг/м.куб |
| Материал паро-гидроизоляции перегородок внутреннего помещения в составе сооружения | Неизменяемое значение показателя | Пленка |
| Толщина пленки, используемой для паро-гидроизоляции перегородок внутреннего помещения в составе сооружения | Минимальное значение показателя | 100 мкм |
| Световые проемы (окна) |  |  |
| Конструктивное исполнение световых проемов (окон) | Неизменяемое значение показателя | Одностворчатое поворотно-откидное окно из полимерных профилей с двухкамерным стеклопакетом |
| Климатическое исполнение | Неизменяемое значение показателя | В соответствии с заданным климатическим районом Новгородской области |
| Количество световых проемов (окон 700х1000) | Неизменяемое значение показателя | 3 шт. |
| Размер световых проемов (окон 700х1000) (Ш*В) | Минимальное значение показателя | м: 0,7*1 |
| Количество световых проемов (окон 700х400) | Неизменяемое значение показателя | 1 шт. |
| Размер световых проемов (окон 700х400) (Ш*В) | Минимальное значение показателя | м: 0,7*0,4 |
| Количество световых проемов (окно 2500х1000) | Неизменяемое значение показателя | 1 шт. |
| Размер световых проемов (окно 2500х1000) (Ш*В) | Минимальное значение показателя | м: 2,5*1 |
| Количество световых проемов (окно 2500х1000 внутреннее со створкой 400х300) | Неизменяемое значение показателя | 1 шт. |
| Размер световых проемов (окно 2500х1000 внутреннее со створкой 400х300) (Ш*В) | Минимальное значение показателя | м: 2,5*1 |
| Материал профилей оконных блоков | Неизменяемое значение показателя | Поливинилхлоридные |
| Вид стеклопакета оконного блока | Неизменяемое значение показателя | Энергосберегающий |
| Толщина двухкамерного стеклопакета оконного блока | Минимальное значение показателя | 32 мм |
| Толщина стекла стеклопакета оконного блока | Минимальное значение показателя | 4 мм |
| Расстояние между стеклами стеклопакета оконного блока | Минимальное значение показателя | 10 мм |
| Профиль оконного блока | Минимальное значение показателя | Трехкамерный |
| Ширина профиля оконного блока | Минимальное значение показателя | 58 мм |
| Класс оконного блока по показателю приведенного сопротивления теплопередаче | Минимальное значение показателя | Б1 |
| Класс оконного блока по воздухо- и водопроницанию | Варианты значений показателя | А |
| Класс оконного блока по звукоизоляции | Минимальное значение показателя | Г |
| Класс оконного блока по общему коэффициенту пропускания света | Минимальное значение показателя | Б |
| Класс оконного блока по сопротивлению ветровым нагрузкам | Минимальное значение показателя | Г |
| Класс профиля морозостойкого исполнения | Минимальное значение показателя | М |
| Цвет профиля | Неизменяемое значение показателя | белый |
| Соответствие ГОСТ 23166-99 | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Наличие защитной пленки, предохраняющей от повреждений при транспортировке и монтаже | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Наличие маркировки на всех элементах окон в соответствии с нормативной документацией на такие изделия | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Высота размещения оконных проемов относительно нулевой отметки пола | Минимальное значение показателя | 800 мм |
| Внешняя дверь |  |  |
| Тип внешней двери | Неизменяемое значение показателя | Входной дверной блок из профиля ПВХ со стеклопакетом с открыванием наружу |
| Внешняя дверь соответствует требованиям ГОСТ 31173-2016 | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Ширина светового проема входного дверного блока из профиля ПВХ с открыванием наружу | Минимальное значение показателя | 900 мм |
| Размер дверных полотен: Высота Ширина основного полотна | Минимальное значение показателя Минимальное значение показателя | 2000 мм 900 мм |
| Материал профилей дверных блоков | Неизменяемое значение показателя | Поливинилхлоридные |
| Вид стеклопакета дверного блока | Неизменяемое значение показателя | Энергосберегающий |
| Толщина двухкамерного стеклопакета дверного блока | Минимальное значение показателя | 32 мм |
| Толщина стекла стеклопакета дверного блока | Минимальное значение показателя | 4 мм |
| Расстояние между стеклами стеклопакета дверного блока | Минимальное значение показателя | 10 мм |
| Профиль дверного блока | Минимальное значение показателя | Трехкамерный |
| Ширина профиля дверного блока | Минимальное значение показателя | 72 мм |
| Класс дверного блока по показателю приведенного сопротивления теплопередаче | Минимальное значение показателя | Б1 |
| Класс дверного блока по воздухо- и водопроницанию | Варианты значений показателя | А |
| Класс дверного блока по звукоизоляции | Минимальное значение показателя | Г |
| Класс дверного блока по общему коэффициенту пропускания света | Минимальное значение показателя | Б |
| Класс дверного блока по сопротивлению ветровым нагрузкам | Минимальное значение показателя | Г |
| Класс профиля морозостойкого исполнения | Минимальное значение показателя | М |
| Цвет профиля | Неизменяемое значение показателя | белый |
| Соответствие ГОСТ 30970-2014 | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Наличие защитной пленки, предохраняющей от повреждений при транспортировке и монтаже | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Наличие маркировки на всех элементах дверей в соответствии с нормативной документацией на такие изделия | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Тип запирающего устройства на внешней двери сооружения | Неизменяемое значение показателя | Замок |
| Количество запирающих устройств на внешней двери | Минимальное значение показателя | 1 шт. |
| Наличие доводчика на внешней двери | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Наличие ручки на наружной двери | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Размер козырька над внешней дверью с уличной стороны (Ш*Г) | Минимальное значение показателя | м: 1,5*1 |
| Внутренние двери |  |  |
| Тип внутренней двери | Неизменяемое значение показателя | Дверной блок из профиля ПВХ со стеклопакетом с открыванием наружу |
| Количество внутренних дверей | Неизменяемое значение показателя | 2 |
| Внутренняя дверь соответствует требованиям ГОСТ 30970-2014 | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Ширина светового проема входного дверного блока из профиля ПВХ с открыванием наружу | Минимальное значение показателя | 900 мм |
| Размер дверных полотен: Высота Ширина основного полотна | Минимальное значение показателя Минимальное значение показателя | 2000 мм 900 мм |
| Материал профилей дверных блоков | Неизменяемое значение показателя | Поливинилхлоридные |
| Вид стеклопакета дверного блока | Неизменяемое значение показателя | Энергосберегающий |
| Толщина двухкамерного стеклопакета дверного блока | Минимальное значение показателя | 32 мм |
| Толщина стекла стеклопакета дверного блока | Минимальное значение показателя | 4 мм |
| Расстояние между стеклами стеклопакета дверного блока | Минимальное значение показателя | 10 мм |
| Профиль дверного блока | Минимальное значение показателя | Трехкамерный |
| Ширина профиля дверного блока | Минимальное значение показателя | 72 мм |
| Класс дверного блока по показателю приведенного сопротивления теплопередаче | Минимальное значение показателя | Б1 |
| Класс дверного блока по воздухо- и водопроницанию | Варианты значений показателя | А |
| Класс дверного блока по звукоизоляции | Минимальное значение показателя | Г |
| Класс дверного блока по общему коэффициенту пропускания света | Минимальное значение показателя | Б |
| Класс дверного блока по сопротивлению ветровым нагрузкам | Минимальное значение показателя | Г |
| Класс профиля морозостойкого исполнения | Минимальное значение показателя | М |
| Цвет профиля | Неизменяемое значение показателя | белый |
| Наличие защитной пленки, предохраняющей от повреждений при транспортировке и монтаже | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Наличие маркировки на всех элементах дверей в соответствии с нормативной документацией на такие изделия | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Тип запирающего устройства на внутренней двери сооружения | Неизменяемое значение показателя | Замок |
| Количество запирающих устройств на внутренней двери | Минимальное значение показателя | 1 шт. |
| Наличие доводчика на внутренней двери | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Наличие ручки на внутренней двери | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Электроснабжение и освещение сооружения |  |  |
| Кабель электропроводки (в соответствии с ГОСТ 31996-2012) | Неизменяемое значение показателя | Кабель с медными жилами марки ВВГнг |
| Число жил и сечение кабеля электропроводки для розеток | Неизменяемое значение показателя | 3×2,5 мм2 |
| Число жил и сечение кабеля электропроводки для приборов освещения | Неизменяемое значение показателя | 3×1,5 мм2 |
| Максимальная нагрузка для розетки | Минимальное значение показателя | 3кВТ |
| Общее количество розеток | Минимальное значение показателя | 8 шт. |
| Количество светодиодных светильников внутреннего освещения | Неизменяемое значение показателя | 8 шт. |
| Размер светодиодных светильников внутреннего освещения | Минимальное значение показателя | 600*600 мм |
| Мощность каждого светильника внутреннего освещения | Минимальное значение показателя | 36 Вт |
| Материал кабеля по средствам которого осуществляется подключение сооружения от ВРУ административного здания | Неизменяемое значение показателя | Медный |
| Отопление |  |  |
| Наличие отопительного прибора | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Тип отопительных приборов | Неизменяемое значение показателя | Биметаллический радиатор |
| Количество биметаллических радиаторов | Неизменяемое значение показателя | 3 |
| Количество секций радиатора | Минимальное значение показателя | 10 |
| Высота секций радиатора | Минимальное значение показателя | 500 мм |
| Тип монтажа радиатора | Неизменяемое значение показателя | навесной |
| Материал трубопровода (используемые для разводки и подключения системы отопления) | Варианты значений показателя | Стальные бесшовные или армированные полипропиленовые (PN25) |
| Комплектация одного регистра: 1. воздухоотводчик 2. кран | неизменяемое значение показателя минимальное значение показателя | Наличие 2 шт. |
| Возможность отключения регистра без отключения системы отопления сооружения в целом | Неизменяемое значение показателя | Наличие |
| Охранно-пожарная сигнализация |  |  |
| Наличие системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализацией, соответствующее СП 5.131.30.2009 | Неизменяемое значение показателя | Да |
| Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с СП 3.131.30.2009 | Неизменяемое значение показателя | Да |

2. Сборно-разборное быстровозводимое модульное сооружение (со сборкой и монтажом). Производственное помещение (см. эскиз №1 в приложении №2 к аукционной документации)

|  | Наименование показателей |  | Вид показателя |  | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры сооружения: Длина Ширина Высота от нулевой отметки пола до низа несущих конструкций фермы |  | Неизменяемое значение показателя Неизменяемое значение показателя Минимальное значение показателя |  | 12 м 3 м 2,7 м |  |
|  | КАРКАС СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Каркас сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | Металлический, из самонесущих конструкций (сталь, соответствующая ГОСТ 27772-2015), окрашенный эмалью по предварительно загрунтованной поверхности |  |
|  | Толщина металла каркаса сооружения |  | Минимальное значение показателя |  | 3 мм |  |
|  | Вид силового воздействия конструкции |  | Неизменяемое значение показателя |  | Воспринимающая постоянные и временные нагрузки и воздействия |  |
|  | Стены сооружения |  |  |  |  |  |
|  | Материал наружного ограждения |  | Неизменяемое значение показателя |  | Стальной оцинкованный профилированный лист (ГОСТ 24045-2016) с полимерным покрытием |  |
|  | Цвет полимерного покрытия профилированного листа, используемого для наружного ограждения |  | Неизменяемое значение показателя |  | RAL7004 |  |
|  | Толщина материала профиля без учета толщины цинкового и полимерного покрытия |  | Минимальное значение показателя |  | 0,5 мм |  |
|  | Материал внутренней обшивки стен сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | вертикальные стеновые ламинированные МДФ панели |  |
|  | Толщина вертикальных стеновых ламинированных МДФ панелей |  | Минимальное значение показателя |  | 7 мм |  |
|  | Цвет панелей |  | Неизменяемое значение показателя |  | По согласованию с заказчиком |  |
|  | Материал утеплителя, используемого в качестве утепления внутренней обшивки стен |  | Неизменяемое значение показателя |  | Минеральный |  |
|  | Толщина утеплителя |  | Минимальное значение показателя |  | 150 мм |  |
|  | Плотность утеплителя |  | Минимальное значение показателя |  | 32 кг/м.куб. |  |
|  | Материал гидроизоляции стен |  | Неизменяемое значение показателя |  | Пленка |  |
|  | Толщина пленки, используемой для гидроизоляции стен |  | Минимальное значение показателя |  | 100 мкм |  |
|  | Кровля сооружения |  |  |  |  |  |
|  | Тип кровли сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | Односкатная |  |
|  | Материал кровли сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | Металлические бескаркасные трехслойные кровельные сэндвич-панели состоящие из внешних облицовок, выполненных из оцинкованного и окрашенного холоднокатаного стального листа и средней части (сердцевины) из минераловатных плит, соединенных между собой слоем двухкомпонентного клея |  |
|  | Толщина бескаркасных трехслойных сэндвич-панелей |  | Минимальное значение показателя |  | 150 мм |  |
|  | Толщина окрашенного холоднокатаного стального листа |  | Минимальное значение показателя |  | 0,5 мм |  |
|  | Тип наружной облицовки кровельной панели |  | Неизменяемое значение показателя |  | Трапециевидная глубокая |  |
|  | Тип внутренней облицовки кровельных панелей |  | Неизменяемое значение показателя |  | С накаткой |  |
|  | Наличие несимметричного замка по толщине сэндвич-панели, который образует стык в шпунт (тип замка «кровельный») |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Цвет панелей: - с наружной стороны по каталогу RAL 3005 - с внутренней стороны по каталогу RAL 9003 |  | Неизменяемое значение показателя Неизменяемое значение показателя |  | Соответствие Соответствие |  |
|  | Наличие защищающей пленки на окрашенной поверхности облицовки панелей (при хранении, транспортировке и монтаже) |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Комплектация системы кровельного покрытия |  | Неизменяемое значение показателя |  | Коньки и нащельники для фронтонов и углов сооружения |  |
|  | Материл коньков и нащельников кровельного покрытия |  | Неизменяемое значение показателя |  | Оцинкованные окрашенные стальные листы на листогибочных машинах. |  |
|  | Ширина коньков |  | Минимальное значение показателя |  | 200 мм в каждой плоскости |  |
|  | Ширина угловых нащельников |  | Минимальное значение показателя |  | 200 мм в каждой плоскости |  |
|  | Ширина нащельников |  | Минимальное значение показателя |  | 100 мм |  |
|  | Наличие защитных покрытий металлических элементов крепления панелей соответствуют по коррозионной стойкости покрытиям облицовок панелей и не вызывают контактной коррозии |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Панели соответствуют требованиям ГОСТ 30247.0-94 |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Болты, гайки, шайбы, стержни комбинированных заклепок оцинкованы |  | Неизменяемое значение показателя |  | Соответствие |  |
|  | Толщина цинкового антикоррозийного покрытия метиза для крепления панелей к прогонам кровли |  | Минимальное значение показателя |  | 15 мкм |  |
|  | Организованный водосток с комплектом отливов, желобов и водостоков |  | Неизменяемое значение показателя |  | Наличие |  |
|  | Потолок внутри сооружения |  |  |  |  |  |
|  | Материал внутреннего слоя (нижнего слоя) потолка |  | Неизменяемое значение показателя |  | стеновые ламинированные МДФ панели |  |
|  | Толщина стеновых ламинированных МДФ панелей |  | Минимальное значение показателя |  | 6 мм |  |
|  | Цвет панелей |  | Неизменяемое значение показателя |  | По согласованию с заказчиком |  |
|  | Пол |  |  |  |  |  |
|  | Материал внутреннего слоя пола |  | Неизменяемое значение показателя |  | стальной оцинкованный лист (соответствие ГОСТ 14918-80) |  |
|  | Толщина стального оцинкованного листа |  | Минимальное значение показателя |  | 0,5 мм |  |
|  | Материал настила |  | Неизменяемое значение показателя |  | Обрезная доска хвойных пород (соответствие ГОСТ 8486-86) |  |
|  | Толщина обрезной доски |  | Минимальное значение показателя |  | 30 мм |  |
|  | Материал лаг |  | Неизменяемое значение показателя |  | Доска хвойных пород (соответствие ГОСТ 8486-86) |  |
|  | Толщина доски для лаг |  | Минимальное значение показателя |  | 50 мм |  |
|  | Ширина доски для лаг |  | Минимальное значение показателя |  | 150 мм |  |
|  | Материал утеплителя, используемого в качестве утепления пола |  | Неизменяемое значение показателя |  | Минеральный |  |
|  | Толщина утеплителя |  | Минимальное значение показателя |  | 150 мм. |  |
|  | Плотность утеплителя |  | Минимальное значение показателя |  | 32 кг/м.куб. |  |
|  | Материал гидроизоляции пола |  | Неизменяемое значение показателя |  | Пленка |  |
|  | Толщина пленки, используемой для гидроизоляции пола |  | Минимальное значение показателя |  | 100 мкм |  |
|  | Материал подстилающего покрытия |  | Неизменяемое значение показателя |  | Фанера |  |
|  | Внешний вид поверхности фанеры |  | Минимальное значение показателя |  | II сорт |  |
|  | Степень водостойкости клеевого соединения фанеры |  | Минимальное значение показателя |  | Водостойкая для внутреннего использования |  |
|  | Степень механической обработки поверхности фанеры |  | Минимальное значение показателя |  | Ш1 |  |
|  | Номинальная толщина фанеры |  | Минимальное значение показателя |  | 22 мм |  |
|  | Материал напольного покрытия |  | Неизменяемое значение показателя |  | линолеум коммерческий гомогенный |  |
|  | Толщина линолеума коммерческого гомогенного |  | Минимальное значение показателя |  | 2 мм |  |
|  | Класс износостойкости линолеума |  | Минимальное значение показателя |  | 34 |  |
|  | Группа горючести материала (линолеума) |  | Минимальное значение показателя |  | Г1 |  |
|  | Группа воспламеняемости материала (линолеума) |  | Минимальное значение показателя |  | В2 |  |
|  | Способность распространения пламени по поверхности линолеума |  | Минимальное значение показателя |  | группа РП1 |  |
|  | Дымообразующая способность линолеума |  | Минимальное значение показателя |  | группа Д2 |  |
|  | Группа токсичности продуктов горения линолеума |  | Минимальное значение показателя |  | Т2 |  |
|  | Цвет линолеума |  | Минимальное значение показателя |  | по согласованию с Заказчиком |  |
|  | Материал напольного плинтуса |  | Неизменяемое значение показателя |  | ПВХ |  |
|  | Наличие кабель-канала в напольном плинтусе |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Высота напольного плинтуса |  | Минимальное значение показателя |  | 49 мм |  |
|  | Ширина напольного плинтуса (отступ от стены нижнего края) |  | Минимальное значение показателя |  | 22 мм |  |
|  | Внутреннее помещение в составе сооружения |  |  |  |  |  |
|  | Материал перегородок внутри сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | брус хвойных пород (ГОСТ 8486-86) |  |
|  | Размер бруса (Ш*В) |  | Минимальное значение показателя |  | 50*100 мм |  |
|  | Качество бруса |  | Минимальное значение показателя |  | 2 сорт |  |
|  | Тип обшивки перегородок внутри сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | вертикальные стеновые панели |  |
|  | Материал вертикальных стеновых панелей |  | Неизменяемое значение показателя |  | ламинированные МДФ |  |
|  | Толщина вертикальных стеновых панелей |  | Минимальное значение показателя |  | 7 мм |  |
|  | Цвет вертикальных стеновых панелей |  | Неизменяемое значение показателя |  | По согласованию с заказчиком |  |
|  | Наличие звукоизоляции во внутренних помещениях в составе сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Материал, используемый для звукоизоляции во внутренних помещениях в составе сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | Минеральный утеплитель |  |
|  | Толщина минерального утеплителя, используемого для звукоизоляции во внутренних помещениях в составе сооружения |  | Минимальное значение показателя |  | 50 мм |  |
|  | Плотность утеплителя |  | Минимальное значение показателя |  | 32 кг/м.куб |  |
|  | Материал паро-гидроизоляции перегородок внутреннего помещения в составе сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | Пленка |  |
|  | Толщина пленки, используемой для паро-гидроизоляции перегородок внутреннего помещения в составе сооружения |  | Минимальное значение показателя |  | 100 мкм |  |
|  | Световые проемы (окна) |  |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение световых проемов (окон) |  | Неизменяемое значение показателя |  | Одностворчатое поворотно-откидное окно из полимерных профилей с двухкамерным стеклопакетом |  |
|  | Климатическое исполнение |  | Неизменяемое значение показателя |  | В соответствии с заданным климатическим районом Новгородской области |  |
|  | Количество световых проемов (окон 800х1000) |  | Неизменяемое значение показателя |  | 1 шт. |  |
|  | Размер световых проемов (окон 800х1000) (Ш*В) |  | Минимальное значение показателя |  | м: 0,8*1 |  |
|  | Материал профилей оконных блоков |  | Неизменяемое значение показателя |  | Поливинилхлоридные |  |
|  | Вид стеклопакета оконного блока |  | Неизменяемое значение показателя |  | Энергосберегающий |  |
|  | Толщина двухкамерного стеклопакета оконного блока |  | Минимальное значение показателя |  | 32 мм |  |
|  | Толщина стекла стеклопакета оконного блока |  | Минимальное значение показателя |  | 4 мм |  |
|  | Расстояние между стеклами стеклопакета оконного блока |  | Минимальное значение показателя |  | 10 мм |  |
|  | Профиль оконного блока |  | Минимальное значение показателя |  | Трехкамерный |  |
|  | Ширина профиля оконного блока |  | Минимальное значение показателя |  | 58 мм |  |
|  | Класс оконного блока по показателю приведенного сопротивления теплопередаче |  | Минимальное значение показателя |  | Б1 |  |
|  | Класс оконного блока по воздухо- и водопроницанию |  | Варианты значений показателя |  | А |  |
|  | Класс оконного блока по звукоизоляции |  | Минимальное значение показателя |  | Г |  |
|  | Класс оконного блока по общему коэффициенту пропускания света |  | Минимальное значение показателя |  | Б |  |
|  | Класс оконного блока по сопротивлению ветровым нагрузкам |  | Минимальное значение показателя |  | Г |  |
|  | Класс профиля морозостойкого исполнения |  | Минимальное значение показателя |  | М |  |
|  | Цвет профиля |  | Неизменяемое значение показателя |  | белый |  |
|  | Соответствие ГОСТ 23166-99 |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Наличие защитной пленки, предохраняющей от повреждений при транспортировке и монтаже |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Наличие маркировки на всех элементах окон в соответствии с нормативной документацией на такие изделия |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Высота размещения оконных проемов относительно нулевой отметки пола |  | Минимальное значение показателя |  | 800 мм |  |
|  | Внешняя дверь |  |  |  |  |  |
| Тип внешней двери сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | блок дверной стальной наружный с открыванием наружу |  |  |
| Размер дверных полотен: 1.Высота 2. Ширина основного полотна |  | Минимальное значение показателя Минимальное значение показателя |  | 2000 мм 900 мм |  |  |
| Класс механической прочности |  | Минимальное значение показателя |  | М3 |  |  |
| Состав наружного полотна дверного стального блока внешней двери |  | Неизменяемое значение показателя |  | Два листа стали (наружный и внутренний) с утеплением между ними |  |  |
| Конструктивное исполнение |  | Неизменяемое значение показателя |  | однопольный, с порогом, открывание наружу |  |  |
| Тип запирающего устройства |  | Неизменяемое значение показателя |  | Замок |  |  |
| Количество запирающих устройств (замков) |  | Минимальное значение показателя |  | 2 шт. |  |  |
| Класс защиты замков (разных по секрету) |  | Минимальное значение показателя |  | 3 класс |  |  |
| Наличие доводчика |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |  |
| Размер козырька над внешней дверью (ШхГ), |  | Минимальное значение показателя |  | м.: 1,5х1. |  |  |
| Внутренние двери сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Тип внутренней двери |  | Неизменяемое значение показателя |  | Деревянная дверь, однопольная |  |  |
| Ширина полотна однопольной деревянной двери |  | Минимальное значение показателя |  | 900 мм |  |  |
| Количество внутренних однопольных деревянных дверей |  | Неизменяемое значение показателя |  | 1 шт. |  |  |
| Наличие на каждой их внутренних дверей врезных замков и ручек |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |  |
| Тип запирающего устройства |  |  |  | Замок |  |  |
| Количество запирающих устройств (замков) |  | Минимальное значение показателя |  | 2 шт. |  |  |
| Класс защиты замков (разных по секрету) |  | Минимальное значение показателя |  | 3 класс |  |  |
|  | Наличие маркировки на всех элементах дверей в соответствии с нормативной документацией на такие изделия |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Тип запирающего устройства на внешней двери сооружения |  | Неизменяемое значение показателя |  | Замок |  |
|  | Количество запирающих устройств на внешней двери |  | Минимальное значение показателя |  | 1 шт. |  |
|  | Электроснабжение и освещение сооружения |  |  |  |  |  |
|  | Кабель электропроводки (в соответствии с ГОСТ 31996-2012) |  | Неизменяемое значение показателя |  | Кабель с медными жилами марки ВВГнг |  |
|  | Число жил и сечение кабеля электропроводки для розеток |  | Неизменяемое значение показателя |  | 3×2,5 мм2 |  |
|  | Число жил и сечение кабеля электропроводки для приборов освещения |  | Неизменяемое значение показателя |  | 3×1,5 мм2 |  |
|  | Максимальная нагрузка для розетки |  | Минимальное значение показателя |  | 3кВТ |  |
|  | Общее количество розеток |  | Минимальное значение показателя |  | 8 шт. |  |
|  | Количество светодиодных светильников внутреннего освещения |  | Неизменяемое значение показателя |  | 10 шт. |  |
|  | Размер светодиодных светильников внутреннего освещения |  | Минимальное значение показателя |  | 600*600 мм |  |
|  | Мощность каждого светильника внутреннего освещения |  | Минимальное значение показателя |  | 36 Вт |  |
|  | Материал кабеля по средствам которого осуществляется подключение сооружения от ВРУ административного здания |  | Неизменяемое значение показателя |  | Медный |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |
|  | Наличие отопительного прибора |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Тип отопительных приборов |  | Неизменяемое значение показателя |  | Биметаллический радиатор |  |
|  | Количество биметаллических радиаторов |  | Неизменяемое значение показателя |  | 4 |  |
|  | Тип монтажа радиатора |  | Неизменяемое значение показателя |  | навесной |  |
|  | Количество секций радиатора |  | Минимальное значение показателя |  | 10 |  |
|  | Высота секций радиатора |  | Минимальное значение показателя |  | 500 мм |  |
|  | Материал трубопровода (используемые для разводки и подключения системы отопления) |  | Варианты значений показателя |  | Стальные бесшовные или армированные полипропиленовые (PN25) |  |
|  | Комплектация одного регистра: 1. воздухоотводчик 2. кран |  | неизменяемое значение показателя минимальное значение показателя |  | Наличие 2 шт. |  |
|  | Возможность отключения регистра без отключения системы отопления сооружения в целом |  | Неизменяемое значение показателя |  | Наличие |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
|  | Наличие системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализацией, соответствующее СП 5.131.30.2009 |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |
|  | Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с СП 3.131.30.2009 |  | Неизменяемое значение показателя |  | Да |  |