- 1. Круглошлифовальный станок 3м151.

- Казалось бы, что может быть проще и точнее названия данного станка? Ведь именно в его наименовании очень ярко выражается его сущность. Однако и здесь есть, где покопаться. Что ж, приступим к раскопкам. Итак, круглошлифовальный станок сам по себе предназначен для наружного шлифования различных поверхностей (и именно здесь его название подсказывает нам, каких именно): конусообразных, цилиндрических и пр.

- Данная марка станка – 3м151 – является станком-полуавтоматом. Он характеризуется тем, что шлифует как гладкие, так и прерывистые цилиндрические поверхности, пологие конусы. При этом станок марки 3м151 использует методы врезного и продольного шлифования.

- В основе любого действия, как правило, лежит движение. Таким образом, рассмотрим возможные движения в данном аппарате. Самым главным, пожалуй, движением в круглошлифовальном станке марки 3м151 является непосредственно вращение шлифовального круга. Далее следует круговая подача – вращение заготовки, продольная подача – движение стола, на котором расположена заготовка, но не просто хаотичное, а направленное возвратно-поступательное. Поперечная подача, образующаяся путем совершения радиального перемещения шлифовальной бабки за один ход стола.

- За всеми этими автоматически настроенными движениями, конечно же, следуют и, так называемые, вспомогательные – то есть ручные движения. Это: ручное продольное перемещение стола, поперечное перемещение пиноли задней бабки, установочные перемещения рабочих деталей станка.

- Как видим, процесс работы круглошлифовального станка марки 3м151 напоминает, в какой-то степени, работу улея в самый разгар «нектарно-медового» сезона. Каждая деталь, каждое движение: поперечное, продольное, главное, вспомогательное – должно случиться вовремя, точно и максимально качественно.

- Таким образом, можно подытожить все вышесказанное упоминанием некоторых преимуществ круглошлифовального станка 3м151. Главным, пожалуй, преимуществом перед другими станками этого же класса является наличие в его составе устройства для правки шлифовального круга, что является очень выгодным, как в плане качества, так и в плане некоторой экономии времени. Но, каким бы хорошим и замечательным не был данный станок, наука и техника семимильными шагами движется вперед, разрабатывая все новые и новые виды и марки круглошлифовальных станков.

- 2. Круглошлифовальный станок 3а423.

- Круглошлифовальные станки используются во многих сферах деятельности человека. В основном, они связаны с производством, заводами, так называемой тяжелой артиллерией. Однако данная модель станка – 3а423 является такой, которая используется в сфере машиностроения и технического обслуживания автомобилей. Главная специализация круглошлифовального станка 3а423 заключается в перешлифовке шатунных и коренных шеек коленчатых валов. В основном, все это производится в условиях авторемонтных заводов и прочих ремонтных служб.

- Управление данным станком осуществляется как посредством гидравлики, так и вручную, что отнюдь не запрещает производить шлифование с автоматическим врезанием. Среди преимуществ станка проглядывает его повышенная жесткость, а также высокая мощность его приводов. Благодаря данным характеристикам наблюдается высокая производительность указанного станка, быстрая и точная обработка шеек с большими припусками.

- Приятным фактом является наличие верхнего поворотного стола в круглошлифовальном станке 3а423. И этот факт не остается незамеченным, поскольку именно благодаря ему появляется возможность шлифовать конические хвостовики коленчатых валов с малой конусностью. Однако, не стоит забывать и о прочих конических изделиях, которые с большой результативностью попадают под действие круглошлифовального станка модели 3а423.

- При всем вышесказанном хочется остановиться на некоторых основных технических характеристиках станка 3а423. Итак, наибольшие размеры устанавливаемого изделия выглядят следующим образом – 580/1600 мм в соотношении диаметр-длина. На круглошлифовальном станке данной модели можно шлифовать изделия весом до 130 кг. И это относительно немного, учитывая сферу использования станка.

- Вместе со всеми этими характеристиками, шлифовальный станок имеет весьма внушительные габариты: 4600 мм×2100 мм×1580 мм при весе 5750 кг. У народа есть своеобразная поговорка: хорошего человека должно быть много. Точно такие же выводы можно сделать и при рассмотрении любого круглошлифовального станка. Ведь для осуществления всех необходимых процессов и изготовления необходимых деталей требуется сила, мощность, скорость. Соответственно, здесь появляется и скорость, и точность.

- 3. Станок обдирочно-шлифовальный.

- Все обдирочно-шлифовальные станки делятся на три категории. Это: стационарные станки, подвесные станки и, так называемые, специальные станки. Рассмотрим каждую категорию по очереди, учитывая всевозможные и разнообразные характеристики.

- Стационарный обдирочно-шлифовальный станок. Данная категория станков также подразделяется на два вида: односторонние и двусторонние. Они используются для обработки мелких отливок. Они могут быть радиально-заточными и торцешлифовальными. Самыми распространенными из них, соответственно, считаются радиально-заточные станки, которые работают с абразивными кругами прямого профиля диаметром 400, 500, 600 и 750 мм. Также им присуща скорость резания от 4 до 50 м/с.

- Подвесной обдирочно-шлифовальный станок. Эта категория станков, в отличие от стационарных, используется при обработке средних и крупных стальных и чугунных отливок. Само название категории говорит о том, что станок не стоит на полу, а находится в подвешенном состоянии. Данное его положение позволяет поворачивать станок по горизонтали вокруг его оси, а также перемещать вверх или вниз, относительно крюка, за который станок подвешивается. Подвесной обдирочно-шлифовальный станок обладает большой мощностью электропривода, внушительными размерами абразивного круга. Все это в совокупности позволяет повышать производительность труда заточников.

- Специальные обдирочно-шлифовальные станки. Здесь объединены разнообразные полуавтоматические и автоматические станки, используемые при обработке отливок в массовом и серийном производстве. Заточнику, при работе с данным видом станков, остается лишь установить черновую отливку и снять уже готовую, обработанную.

- Существует огромное множество обдирочно-шлифовальных станков. Все они используются в разных ветвях промышленности. Остановимся на трех. Обдирочно-шлифовальный станок ВШ-041, предназначенный для заточки простых инструментов, выполнения слесарных работ и обдирки небольших литых и сварных заготовок. Данная модель характеризуется наличием двигателя-шпинделя. Еще один представитель данного типа станков – 3А 306К-90. Его работа заключается в сплошной и выборочной зачистке слябов или слитков с целью удаления поверхностных дефектов. Ярким примером двустороннего стационарного обдирочно-шлифовального станка является станок модели 3М636, который предназначается для обдирки и зачистки литья в литейных цехах.