Robuster Antrieb

  Zentralgetriebe mit Bogenverzahnung und Kegelrollenlagern

  Mittiger Zapfwelleneingang, Wechselräder für Drehzahländerung, Zapfwellendurchtrieb

|  | 1 Starkwandiges Kastenprofil aus Feinkornstahl, besonders verwindungsfest. 2 Die Getriebewanne ist nach unten hin abgeschrägt: Erde kann ungehindert abwandern, kein Aufstauen, kein Aufscheuern der Getriebewanne. |
| --- | --- |
| 3 Großdimensionierte Kegelrollenlager in massiven, geschmiedeten, einteiligen Lagergehäusen. Idealer Lagerabstand auf der Kreiselwelle; die Kegelrollenlager halten radialen und axialen Belastungen optimal stand – lange Lebensdauer.  Beide Lager und die robusten, vergüteten Zahnräder laufen im Fließfett.  Das untere Lager sitzt nahe am Zinkenträger, somit weniger Lagerbelastungen, weniger Verschleiß.  Beide Lager unter den Zahnrädern, daher keine Getriebeschäden durch lose Lagerteile möglich.  Lagerstellen mit Labyrinthdichtungen und Wellenring sicher abgedichtet. 4 Doppelzinken aus gehärtetem Feinkornstahl – 18 mm stark – für lange Lebensdauer auch auf steinigen Böden.  12 mm starke Zinken bei LION 251 und 301. 5 Doppelte Befestigung mit Stützplatte und zwei Schrauben. Rasch und einfach wechselbar.  Zinken eingedreht und schräg nach hinten gestellt – drücken nicht nach außen, Ernterückstände laufen nach unten ab. 6 Die geschmiedeten Zinkenträger sind im Gehäuse integriert, damit voll geschützt und unempfindlich gegen Steine. Kein Wickeln bei Ernterückständen |  |

Надежный привод

- Центральный передаточный механизм со спиральными зубьями и коническими роликоподшипниками

- Соосный вход вала отбора мощности, сменные зубчатые колеса для изменения частоты вращения, сквозной привод вала отбора мощности

|  | 1 Толстостенный коробчатый профиль из мелкозернистой стали обеспечивает особую устойчивость к деформации. 2 Сужение поддона привода книзу позволяет избежать попадания земли в поддон, что может вызвать образование затора и истирание поддона. |
| --- | --- |
| 3 Конические роликовые подшипники больших размеров в массивных кованных цельных корпусах. Конические роликоподшипники прекрасно выдерживают радиальные и осевые нагрузки, идеально рассчитанное расстояние между подшипниками на гироскопическом вале, что гарантирует более долгий срок службы. - Оба подшипника, как и надежные, оптимизированные шестерни вращаются в текучей консистентной смазке. - Нижний подшипник расположен рядом с опорой зубьев, что позволяет снизить нагрузку на подшипник и уменьшить его износ. - Оба подшипника размещены под шестернями, что исключает возможность повреждения механизма расшатанными деталями подшипника. - Опоры подшипников надежно уплотнены лабиринтными уплотнениями и уплотнительным кольцом. 4 Двойные зубья из закаленной мелкозернистой стали толщиной 18 мм обеспечивают долгий срок службы даже на каменистых грунтах. - В моделях LION 251 и 301 толщина зубьев составляет 12 мм. 5 Двойное укрепление обеспечено опорной пластиной и двумя шурупами. Быстро и легко заменяются. - Зубья ввинчены и направлены под углом внутрь, а не наружу, благодаря чему остатки урожая уходят вниз. 6 Кованые основы зубьев интегрированы в корпус, что обеспечивает их полную защиту от камней. Остатки урожая не остаются на них. |  |